Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu laboratoryjnego do pomiaru właściwości reologicznych i lepkości cieczy oraz materiałów półstałych wraz z wyposażeniem dodatkowym, oprogramowaniem, układem kontroli temperatury oraz akcesoriami pomiarowymi.

Urządzenia muszą być kompletne, gotowe do pracy i pochodzić z bieżącej produkcji.

Zakres zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi dostawa:

- Cyfrowego reometru rotacyjnego / lepkościomierza rotacyjnego.

- Przystawki do pomiarów małych objętości próbek.

- Zestawu dodatkowych wrzecion pomiarowych.

- Przystawki do pomiarów materiałów półstałych i miękkich ciał stałych.

- Oprogramowania komputerowego do sterowania urządzeniem i analizy danych.

- Układu termostatowania z funkcją chłodzenia.

- Wszystkich elementów niezbędnych do uruchomienia i pracy systemu.

Wymagania minimalne – reometr / lepkościomierz

Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- cyfrowy reometr rotacyjny lub lepkościomierz rotacyjny,

- sterowanie za pomocą kolorowego panelu dotykowego o przekątnej minimum 7 cali,

- możliwość pracy w trybie kontroli prędkości obrotowej,  momentu obrotowego oraz szybkości ścinania,

- możliwość pomiaru lepkości cieczy w zakresie od 2 mPaˑs do 4 800 000 mPaˑs  oraz materiałów półstałych do 9 600 000 mPaˑs,

- automatyczne rozpoznawanie podłączonych akcesoriów.,

- możliwość współpracy z komputerem poprzez interfejs komunikacyjny,

- możliwość archiwizacji i eksportu danych pomiarowych,

- możliwość współpracy z układem kontroli temperatury,

- wyposażenie w minimum 4 dodatkowe, standardowe wrzeciona pomiarowe typu LV do dużych próbek,

- wyposażenie w sondę temperatury,

- wyposażenie w statyw laboratoryjny,

- dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim.

Wymagania dotyczące przystawki do małych próbek

Przystawka musi umożliwiać:

- wykonywanie pomiarów dla małych objętości próbek,

- współpracę z reometrem/lepkościomierzem oferowanym w ramach zamówienia,

- kontrolę temperatury próbki,

- pracę z dedykowanym wrzecionem pomiarowym,

- wykonanie elementów mających kontakt z próbką z materiałów odpornych chemicznie.

Wymagania dotyczące wrzecion pomiarowych

Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych wrzecion pomiarowych:

- przeznaczonych do pomiaru próbek o różnych zakresach lepkości,

- wykonanych ze stali odpornej chemicznie,

- kompatybilnych z oferowanym urządzeniem.

Wymagania dotyczące przystawki do materiałów półstałych

Przystawka musi umożliwiać:

- pomiary materiałów o wysokiej lepkości oraz miękkich ciał stałych,

- wykonywanie pomiarów w różnych głębokościach próbki,

- współpracę z zestawem wrzecion dedykowanych do materiałów półstałych.

Wymagania dotyczące oprogramowania

Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej:

- sterowanie urządzeniem z poziomu komputera,

- programowanie procedur pomiarowych,

- rejestrację danych pomiarowych,

- analizę i wizualizację wyników,

- eksport danych do formatów powszechnie używanych (np. CSV, XLSX, PDF),

- pracę w środowisku systemu Windows.

Wymagania dotyczące układu termostatowania

Układ termostatowania musi:

- umożliwiać zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie próbek, -20 do 135 ° C

- zapewniać stabilizację temperatury podczas pomiaru, ±0,07 ° C

- współpracować z oferowanym systemem pomiarowym,

- być wyposażony w pompę obiegową lub równoważny system cyrkulacji cieczy.

Wymagania dodatkowe

- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

- Wykonawca zapewni instalację oraz uruchomienie urządzenia.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemu.

- Wszystkie oferowane elementy muszą być ze sobą w pełni kompatybilne.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania funkcjonalne i techniczne opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2

CRZP/IPO/FA/018/2026

Dostawa lepkościomierza wraz z oprzyrządowaniem

Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa

NIP: 525 00 08 577

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP (jeżeli dotyczy) |  |
| telefon |  |

Na podstawie zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością.

| Przedmiot zamówienia | Oferowane urządzenie | Ilość | Cena jednostkowa zł netto | Stawka podatku VAT | Wartość zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy reometr rotacyjny / lepkościomierz rotacyjny | Nazwa producenta ………. Model urządzenia ……………………. | 1 |  | …….% |  |
| Przystawki do pomiarów małych objętości próbek | Nazwa producenta ………. Model urządzenia ……………………. | 1 |  | …….% |  |
| Zestawu dodatkowych wrzecion pomiarowych | Nazwa producenta ………. Model urządzenia ……………………. | 1 |  | …….% |  |
| Przystawki do pomiarów materiałów półstałych i miękkich ciał stałych | Nazwa producenta ………. Model urządzenia ……………………. | 1 |  | …….% |  |
| Oprogramowanie komputerowe do sterowania urządzeniem i analizy danych | Nazwa producenta ………. Wersja oprogramowania ……………………. | 1 |  | …….% |  |
| Układ termostatowania z funkcją chłodzenia | Nazwa producenta ………. Model urządzenia ……………………. | 1 |  | …….% |  |

Na oferowane urządzenia oferujemy gwarancję na okres ............ miesięcy (wskazać okres gwarancji 12 miesięcy lub 24 miesiące - kryterium oceny ofert).

- Oświadczamy, że cena podana powyżej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zawartym w Załączniku nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia i terminie wskazanym w Zaproszeniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy jakichkolwiek zastrzeżeń do możliwości jego realizacji oraz zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679, oświadczenia o powyższej treści Wykonawca nie składa (należy usunąć treść powyższego oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.).

- Części zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie tych części zamówienia:

| L.p. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona Podwykonawcy | Nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znana |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Uwaga!

Plik sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

Załącznik nr 3

## UMOWA NUMER ………………

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu elektronicznego pomiędzy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000848733, NIP: 525-00-08-577, REGON: 000042613, reprezentowanym przez:

dr inż. Jakuba Gadka - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………….. reprezentowanym przez:

…………………………

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanych Stronami,

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego regulacjami wewnętrznymi pod nazwą CRZP/IPO/FA/018/2026 Dostawa lepkościomierza wraz z oprzyrządowaniem

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa lepkościomierza z oprzyrządowaniem zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ"), zwanego dalej „Przedmiotem Umowy" lub „Urządzeniem”.

- Integralną część Umowy stanowią:

- Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) - załącznik nr 1 do Umowy

- Oferta Wykonawcy wraz z formularzem asortymentowym - załącznik nr 2 do Umowy

- Dokumenty wskazane w ust. 2 pkt 1) i 2) zostały Wykonawcy udostępnione na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2. Termin realizacji

- Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Za termin wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień odbioru Przedmiotu Umowy wskazany w protokole odbioru dostawy, podpisanym przez Zamawiającego bez uwag.

- Na potrzeby Umowy za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296).

§ 3. Oświadczenia i zobowiązania Stron

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy będzie: pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta sprzętu, fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także będzie spełniał wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w OPZ.

- Wszystkie dostarczone w ramach Przedmiotu Umowy elementy powinny być wyprodukowane z materiałów posiadających stosowne atesty i certyfikaty, nie mogą być powystawowe oraz powinny być kompletne i gotowe do pracy.

- Dostarczony Przedmiot Umowy musi być dopuszczony do obrotu na terenie EOG oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów.

- Wykonawca oświadcza, że:

- jest uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy, w tym oferowania i sprzedaży Urządzenia i udostępnienia dokumentacji dostarczanej wraz z Urządzeniem;

- posiada odpowiednie środki, warunki techniczne, narzędzia, niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wszelkie kwalifikacje lub uprawnienia potrzebne do realizacji Umowy;

- nie istnieją żadne przeszkody lub ograniczenia w prawie rozporządzania własnością Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;

- wszystkie dostarczone elementy będą wolne od wad fizycznych i prawnych, nieobciążone prawami osób trzecich i Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich, licencji, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych w odniesieniu do Przedmiotu Umowy, jeżeli normalne użytkowanie Przedmiotu Umowy wymaga korzystania z tych praw;

- W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich (w szczególności, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu) oraz do zrekompensowania Zamawiającemu wszelkich kosztów (w tym obsługi prawnej), jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zajęcie stanowiska w sporze z osobami trzecimi.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Przedmiot Umowy będzie posiadać wymagane prawem aktualne certyfikaty zgodne z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i normami.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanych osób dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym ze względu na przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących negatywnie wpłynąć na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

- Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy, a w szczególności do uzgadniania z Wykonawcą rozwiązań problemów pojawiających się w trakcie realizacji Umowy.

§ 4. Warunki dostawy i odbioru

- Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, w dzień roboczy pomiędzy 09:00 - 15.00. W przypadku, w którym ostatni dzień przewidziany na wykonanie Umowy wskazany w § 2 ust. 1 Umowy, przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem przewidzianym na wykonanie Umowy jest pierwszy dzień roboczy przypadający bezpośrednio po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

- Dostawa Przedmiotu Umowy obejmuje:

- transport i wniesienie Urządzenia do miejsca w sposób wskazany w ust. 1 powyżej;

- dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej Urządzenia w języku producenta wraz z jej polskim tłumaczeniem, w formie drukowanej lub na nośniku elektronicznym oraz certyfikatów lub deklaracji CE na oferowane urządzenia;

- dostarczenie kart gwarancyjnych producenta urządzeń wraz z ich tłumaczeniem na język polski (o ile producent udziela odrębnej gwarancji).

- Przedmiot dostawy zostanie zapakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo przez cały okres transportu. Opakowanie będzie właściwe dla danego środka transportu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, w szczególności powstałe w trakcie transportu i dostarczania Przedmiotu Umowy lub jego utratę, do czasu jego przyjęcia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w § 10 ust. 1 pkt 1) SWZ gotowość dostarczenia Przedmiotu Umowy z co najmniej 2 (dwudniowym) wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony Przedmiot Umowy działa, jest wolny od wad i jest zgodny z OPZ oraz Ofertą Wykonawcy, a dostawa kompletna, Strony podpiszą protokół odbioru dostawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Protokół zostanie sporządzony w formie pisemnej.

- Zamawiający podpisze protokół, o którym mowa w ust. 6 po dostarczeniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, jego uruchomieniu, przeszkoleniu personelu Zamawiającego i wykonaniu wszystkich czynności wskazanych w ust. 2 oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego, czy dostarczony Przedmiot Umowy jest wolny od wad i zgodny z warunkami Umowy, przy czym czynności sprawdzające Zamawiającego będą trwać nie dłużej niż 3 dni robocze liczone od zakończenia przez Wykonawcę czynności objętych Przedmiotem Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony odmówić odbioru Przedmiotu Umowy w razie niekompletności dostawy lub gdy dostarczony Przedmiot Umowy będzie niezgodny z Umową, w szczególności, gdy będzie wadliwy lub w inny sposób nie będzie spełniał wymagań określonych w OPZ, w tym w razie nie potwierdzenia sprawności funkcjonowania lub stwierdzenia braków w dokumentacji. W takim przypadku, wszelkie zastrzeżenia, braki lub wady Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej (np. w postaci protokołu z listą wad/zastrzeżeń).

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych niezgodności z Umową w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, co nie wyłącza naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy w przypadku, gdy Wykonawca przekroczy termin realizacji określony w § 2 ust.1 Umowy. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi wówczas po usunięciu wad/uzupełnieniu braków i sprawdzeniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia jednostronnego protokołu odbioru dostawy.

- Wykonawca jest uprawniony do obecności w czasie procedury odbiorowej na warunkach ustalonych z Zamawiającym. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje odbioru.

- Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

§ 5. Wynagrodzenie

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy wynosi: …………… zł brutto (słownie: ……………. 00/100 złotych) w tym kwota netto: ………….. zł (słownie: ………….. 00/100 złotych) oraz podatek VAT w kwocie …………….. zł (słownie: ……………… 00/100 złotych), zwane dalej „Wynagrodzeniem”.

- W wynagrodzeniu zostały uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: koszt transportu, rozładunku, koszty świadczeń gwarancyjnych oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Wykonawca może wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na FV.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i przesyłania faktur wyłącznie poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF), przy czym faktura uznawana jest za doręczoną w dniu jej udostępnienia w KSeF. Wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do faktury ustrukturyzowanej (jeśli mają miejsce) powinny zostać przesłane niezwłocznie po jej zarejestrowaniu w KSeF i nadaniu numeru identyfikacyjnego, na adres sekretariat@ipo.lukasiewicz.gov.pl wraz z wizualizacją faktury opatrzoną kodek QR. W przypadku, gdy w dniu wystawienia faktury Wykonawca nie jest jeszcze objęty obowiązkiem korzystania z KSeF, stosuje się postanowienia zawarte poniżej.

- Adresem do doręczenia Zamawiającemu faktury w formie innej niż faktura faktura ustrukturyzowana udostępniona w KSeF jest  adres: sekretariat@ipo.lukasiewicz.gov.pl

- Zamawiający nie odpowiada za skutki opóźnień wynikłych z niezastosowania się odpowiednio przez Wykonawcę do przepisów dotyczących KSeF.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny/zwolniony/nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników" (zwanego dalej „Wykazem"), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego wskazanego na fakturze w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego.

- Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), uprawnionym do wystawiania faktur.

§ 6. Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

  - za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;

  - za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy –w wysokości 0,3 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; Po upływie 14 dnia zwłoki Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy;

  - za przekroczenie czasu reakcji w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 7 pkt 1) Umowy w wysokości 0,2 % całkowitego  Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

  - za przekroczenie czasu usunięcia awarii w stosunku do terminu określonego w § 8 ust.7 pkt 3) Umowy w wysokości 0,2 % całkowitego  Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne mogą podlegać łączeniu. W przypadku, w którym powodem odstąpienia od Umowy jest zwłoka, o której mowa w ust. 1 pkt 2 kara umowna za zwłokę nie łączy się z karą za odstąpienie, w takim wypadku naliczona będzie wyłącznie kara za odstąpienie od Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 25 % łącznego Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Niezależnie od zastrzeżonych w kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (o ile właściwe w dniu potrącenia przepisy prawa nie stanowią inaczej), po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w przypadku:

  - zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy przekraczającej 14 dni;

  - gdy Wykonawca realizuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmienia sposobu realizacji Umowy pomimo wezwania Zamawiającego lub nie usunie uchybień określonych w wezwaniu w terminie wezwaniem oznaczonym;

  - gdy na etapie odbioru przedmiotu dostawy zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie jest fabrycznie nowy;

  - gdy suma naliczonych kar umownych przekroczy 25 % łącznego Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu okoliczności stanowiącej przyczynę odstąpienia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Strony prawa do żądania kar umownych.

§ 8. Warunki gwarancji i serwisu

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany Przedmiot Umowy, w tym dostarczone urządzenia i wykonane prace instalacyjne gwarancji na okres …………… miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy.

- Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem przez Wykonawcę gwarancji na warunkach w niej określonych. Umowa stanowi dokument gwarancyjny, bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji przez Wykonawcę.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się:

  - do naprawy gwarancyjnej Urządzenia;

  - dokonać wymiany wadliwych Urządzeń na wolne od wad po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych;

  - przeprowadzać serwis i konserwacje Urządzenia - zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym w siedzibie Zamawiającego bądź przewóz do serwisu na własny koszt.

- Wszelkie zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane przez Zamawiającego na adres e-mail: …………………….. Zmiana ww. adresu e-mail może zostać dokonana poprzez powiadomienie Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną i nie wymaga zmiany Umowy.

- Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem następujących zasad i terminów:

- czas reakcji serwisu, przez który rozumie się czas liczony od momentu zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu podjęcia przez Wykonawcę pierwszych czynności związanych z identyfikacją awarii i jej usunięciem w siedzibie Zamawiającego: 2 dni robocze;

- Wykonawca usunie awarię poprzez naprawę urządzenia lub wymianę uszkodzonego urządzenia na nowe, wolne od wad, objęte gwarancją o parametrach nie gorszych od urządzenia podlegającego wymianie;

- czas usunięcia awarii: 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku awarii wymagającej sprowadzenia części do wymiany z zagranicy – do 14 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia;

- z dokonanych napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół, w którym określa zakres wykonanych prac, wskazuje urządzenia lub elementy Systemu, które były poddane naprawie albo które zostały wymienione. Usługa gwarancyjna jest odbierana przez Przedstawiciela Zamawiającego;

- w przypadku, gdy po dwukrotnym dokonaniu naprawy Urządzenia ponownie zostanie stwierdzona wada, Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowe;

- w przypadku, gdy czas usuwania awarii będzie dłuższy niż 7 dni roboczych a w przypadku a w przypadku awarii wymagającej sprowadzenia części do wymiany z zagranicy 14 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu w pełni sprawne urządzenie zastępcze, objęte gwarancją, o nie gorszych parametrach niż urządzenie naprawiane, na czas usuwania awarii. Od momentu dostarczenia urządzenia zastępczego, kara określona w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy nie będzie naliczana;

- wszelkie czynności serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem zaleceń producenta Urządzeń.

- Wszelkie świadczenia gwarancyjne, w tym naprawy, w ramach gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, będą realizowane przez podmiot autoryzowany przez producenta.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej Urządzenia, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku jego wymiany – rozpoczyna bieg od nowa.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej Urządzenia albo nie dokonania wymiany Urządzenia na nowe zgodnie z ust. 8 pkt 5) powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę ponownie do naprawy albo wymiany z wyznaczeniem dodatkowego terminu realizacji. W przypadku braku naprawy albo braku wymiany przez Wykonawcę urządzenia na nowe, Zamawiający w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, będzie upoważniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu i bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi. O skorzystaniu z niniejszego uprawienia Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Poniesionymi kosztami wykonania zastępczego usunięcia wad Zamawiający obciąży Wykonawcę w formie refaktury. Koszty usunięcia wady przez osobę trzecią nie wymagają uzgodnienia z Wykonawcą.

- Jeżeli na Urządzenie zainstalowane w ramach wykonania Przedmiotu Umowy producent Urządzenia udziela gwarancji na okres dłuższy niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do korzystania z gwarancji producenta, po okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wszelkie czynności serwisowe i gwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę w sposób nie powodujący utraty gwarancji producenta.

- Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, w tym koszty transportu, dojazdu do Zamawiającego, koszty demontażu, ponownego montażu i uruchomienia, spoczywają na Wykonawcy.

- Strony zgodnie ustalają, iż do gwarancji, o której mowa w ust. 1 powyżej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

- Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową.

- Wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a serwisantami Wykonawcy będzie odbywała się w jęz. polskim.

§ 9. Rękojmia

- Do udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na Przedmiot Umowy mają zastosowanie przepisy KC.

- W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

  - żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 7 pkt 3) Umowy;

  - żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 7 pkt 3) Umowy.

- Okres rękojmi równy jest okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rozpoczyna swój bieg w terminie określonym w § 8 ust. 2 Umowy.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym w § 8 ust. 7 pkt 3) Umowy, a zapisy dot. gwarancji stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie wskazanym w § 9 ust. 3 Umowy, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów KC o rękojmi za wady.

§ 10. Przedstawiciele Stron

- Osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym do podpisana protokołu odbioru, są:

      - ze strony Zamawiającego: …………………..

      - ze strony Wykonawcy: ………………………..

- Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.

§ 11. Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach i zakresie:

  - zmiany przepisów prawa, które to zmiany mają bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niemożliwym - możliwa jest wówczas zmiana postanowień Umowy poprzez dostosowanie Umowy do obowiązujących przepisów prawa;

  - zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku od towarów i usług (VAT) – możliwa jest wówczas zmiana kwoty podatku i kwoty wynagrodzenia brutto;

  - gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień - możliwa jest wówczas zmiana postanowień Umowy poprzez jednoznaczne sprecyzowanie postanowień Umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;

  - w razie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających dostawę wskazanych w ofercie produktów, np. w razie wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanych przez Wykonawcę Urządzeń lub ich części, zmiana parametrów urządzenia. Możliwa jest wówczas zmiana typu Urządzeń na inne, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem przedstawienia dowodów na ww. okoliczności (np. oświadczenia producenta), przy czym zmiana typu urządzeń nie może spowodować zmiany terminu realizacji Umowy, zmiany okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji Umowy;

  - w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, wpływających na dochowanie terminu realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy – możliwa zmiana terminu poprzez jego wydłużenie, nie więcej niż o czas trwania ww. okoliczności;

  - wystąpienia siły wyższej – możliwa jest wówczas zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy (wydłużenie) o czas trwania siły wyższej

  - zmiana Umowy będąca wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą, w tym w zakresie terminów zakończenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy

- Zakres zmian w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w ust. 2 pkt 1, 3-5, 7 może dotyczyć również terminu wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu nie więcej niż o czas, o jaki wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania zamówienia, tj. uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy nie dłużej niż o 1 miesiąc.

- W przypadku zmiany Umowy dokonywanej w razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek powołanych w ust. 2 pkt 1, 3 - 7, dopuszcza się także zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o wartość nie większą niż 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, jeżeli zmiana Umowy będzie wiązała się z potrzebą poniesienia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę lub spowoduje zaistnienie oszczędności, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie wyżej wymienionych okoliczności, przedstawiając szczegółową kalkulację kosztów. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

- Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz wystąpienie Strony Umowy z wnioskiem o zmianę. Wniosek powinien zawierać wskazanie podstaw faktycznych zmiany.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy zmiana jest zasadna.

§ 12. Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku lub w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

- Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa.

- Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.

§ 13. Poufność

- Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.

- Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:

  - dostępnych publicznie;

  - otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie	z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

  - które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;

  - w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

- W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

  - niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

- W przypadku utraty lub zniekształcenia lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

- Po zakończeniu realizacji Umowy oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.

- Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu.

§ 14. Dane osobowe

- Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu / osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. Kontakt do administratora możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ipo@ipo.lukasiewicz.gov.pl

- Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@ipo.lukasiewicz.gov.pl

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) i f)  RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy i wykonania zadań związanych z jej realizacją lub ewentualnego dochodzenia, ustalenia, obrony roszczeń, a także w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego Zamawiający ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów. Dane będą przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych.

- Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

- Dane osobowe w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 4 lat od jej wykonania, chyba że osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia roszczeń z tytułu realizacji Umowy dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyczerpania przysługujących Stronom z tego tytułu środków ochrony prawnej. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego.

- Osobom wskazanym w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Zamawiającego o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

- Osobom wskazanym w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia Umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych może skutkować (według wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie żądań
o których mowa w zdaniu poprzednim przez osobę wyznaczoną do realizacji Umowy skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

- W oparciu o dane osobowe osób, wskazanych w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

§ 15. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

- Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy realizującego Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą lub wprowadzeniem nowego podwykonawcy złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, zawierający w szczególności dane podwykonawcy, zakres Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku wyrazi zgodę, sprzeciwi się wprowadzeniu zaproponowanego podwykonawcy lub zażąda dodatkowych informacji o podwykonawcy.

§ 16. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony będą starały się w pierwszej kolejności rozwiązać zaistniały spór w sposób ugodowy. Jeżeli Stronom nie uda się rozwiązać sporu polubownie w terminie 30 dni od daty jego powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), wówczas dany spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu siedziby. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres wskazany w komparycji Umowy uważane będą za doręczone.

- W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej, w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego.

- Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot.

- Przelew jakiejkolwiek wierzytelności z tytułu umowy, jest dopuszczalny wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron (lub: Umowa została zawarta w formie elektronicznej, z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych).

§ 18. Załączniki

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Załącznik numer 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia;

- Załącznik numer 2 - Oferta Wykonawcy wraz z formularzem asortymentowym;

- Załącznik numer 3 - Wzór protokołu odbioru dostawy;

- Załącznik numer 4 - Odpis z KRS/CEIDG dot. Wykonawcy;

- Załącznik numer 5 - Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

| ZAMAWIAJĄCY: _____________________________ |  | WYKONAWCA: _____________________________ |
| --- | --- | --- |

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

| Zamawiający: | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Dotyczy: | Umowy nr z dnia Przedmiot Umowy: |

| Wykaz dostarczonych urządzeń: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa, producent, model | Nr seryjny |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Uwagi: ……………………………………………

|  | Wykaz dostarczonych dokumentów: |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Uwagi: …………………………………………..

|  | Wykaz wykonanych czynności: |
| --- | --- |
| 6. |  |

Uwagi: …………………………………………………………

Potwierdzenie kompletności wykonanej dostawy:

  - Tak

  - Nie - zastrzeżenia ..........................................................................................................

Potwierdzenie dotrzymania terminu dostawy:

  - Tak

  - Nie - zastrzeżenia ..........................................................................................................

Końcowy wynik odbioru:

  - Pozytywny

  - Negatywny - zastrzeżenia .............................................................................................

Data odbioru: ………………………………………………

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………………                          ……………………………………………………

podpis przedstawiciela Wykonawcy                          podpis przedstawiciela Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

W przypadku występowania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów), § 5 ust. 1 będzie miał brzmienie:

„Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi: ____,__ zł netto (słownie: _____________________ złotych).

Należny w Polsce podatek VAT wg stawki __ % , tj. w kwocie ____,__ zł zostanie zapłacony przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawcy zagranicznego spoza obszaru UE, cło oraz opłaty celne zostaną zapłacone przez Zamawiającego. Wartość wynagrodzenia brutto, tj. wrazz ww. podatkiem VAT wynosi ____,__ zł”.